IAR+I-jet Live Watch变量实时刷新操作指导

- 软件环境：IARV9321

- 硬件：RZN2L RSK + I-jet

操作指南

- Debugger-> Extra Options:

--drv_mem_ap=2

2. Debugger->setup

Add folder:此处增加两个文件，附在下面：

此处导入的device description file就是新加入的文件

- I-jet配置

- Debug and download

- 调出live watch窗口

- 增加观察的变量

在atcm里的变量：

&liveWatchSample+0x20000000/4

在sram里的变量

liveWatchSample_SRAM

- 运行观察测试

Note: 可以通过map文件查看变量在atcm还是sram.

SRAM

ATCM

__no_init volatile uint32_t liveWatchSample_SRAM @0x10003000;// this var is used for live watch and stored in sram

指定变量加载位置